OPIS TECHNICZNY

A. Część opisowa

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Opis ogólny budynku – stan istniejący

- Zakres robót demontażowych

- Remont elewacji wraz z kolorystyką (bud. Aresztu Śledczego i Sądu Rejonowego)

- Termomodernizacja (zachodni segment budynku Aresztu Śledczego)

- Rozwiązania materiałowo-wykonawcze termomodernizacji

- Kolorystyka elewacji

- Ochrona przeciwpożarowa

- Wpływ inwestycji na środowisko

- Wpływ planowanej inwestycji na stan techniczny budynku

- Ochrona konserwatorska

- Szkody górnicze

- Uwagi

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

B. Charakterystyka energetyczna, analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię

C. Część rysunkowa

1a. Sytuacja				 						1:500

- Rzut piętra									1:100

- Elewacja północna								1:100

- Elewacja południowa								1:100

- Elewacja wschodnia								1:100

- Elewacja zachodnia								1:100

- Elewacja wschodnia (dziedziniec)						1:100

- Elewacja zachodnia (dziedziniec)						1:100

## A. CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna  i pomiary inwentaryzacyjne

- Uzgodniony cel i zakres projektu,

2. Cel i zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej:

- remontu elewacji wraz z kolorystyką budynku Aresztu Śledczego i Sądu Rejonowego w Nisku

- docieplenia ścian zewnętrznych zachodniego segmentu budynku Aresztu Śledczego (elewacja zachodnia, południowa i wschodnia)

- Opis ogólny budynku – stan istniejący

Przedmiotowy obiekt - budynek Aresztu Śledczego w Nisku i Sądu Rejonowego w Stalowej Woli VII Oddział Zamiejscowy w Nisku został wybudowany około 1910r. Jest budynkiem jednopiętrowym, murowanym, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym, przekryty dachem wielospadowym, płatwiowo-kleszczowym w konstrukcji drewnianej ze ścianką kolankową, naroża budynku od strony wschodniej i zachodniej przekryte dachem mansardowym. Ściany zewnętrzne pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, nakrapianym, posiadają liczne detale dekoracyjne: gzymsy, opaski, boniowane naroża, sztukaterię pomiędzy kondygnacjami – o tynku gładkim.

Istniejąca powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku – 543,76m2

Istniejąca kubatura przedmiotowego budynku – 6524,5m3

Od strony południowo-zachodniej przylega skrzydło dobudowane w 1951r – jest to budynek 3 piętrowy, podpiwniczony, przekryty dachem jednospadowym. Ściany zewnętrzne pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, nakrapianym.

Istniejąca powierzchnia zabudowy zachodniego skrzydła – 119,5m2

Istniejąca kubatura zachodniego skrzydła – 1402,4m3

Łączna powierzchnia zabudowy – 663,26m2

Łączna kubatura – 7926,9m3

4. Zakres robót demontażowych:

W zakresie remontu elewacji (budynek Aresztu Śledczego i Sądu Rejonowego) :

- demontaż parapetów zewnętrznych z dachówki ceramicznej

- demontaż krat okiennych

- usunięcie (zdrapanie) faktury tynku nakrapianego

- skucie słabych, luźno związanych tynków

W zakresie termomodernizacji (zachodni segment budynku Aresztu Śledczego):

- demontaż parapetów zewnętrznych z blachy

- demontaż parapetów zewnętrznych z dachówki ceramicznej

- demontaż krat okiennych

- demontaż opraw oświetleniowych nad wejściami do budynku,

- demontaż  rynien (ujęte w odrębnym oprac. - projekcie remontu dachu)

- demontaż kamer

- demontaż instalacji odgromowej

5. Remont elewacji wraz z kolorystyką (budynek Aresztu Śledczego i Sądu Rejonowego)

Remont elewacji budynku Aresztu Śledczego i Sądu Rejonowego nie zmienia powierzchni zabudowy i kubatury budynku

  - Ogólny program prac remontowych

Przed rozpoczęciem wszelkich prac remontowych otwory okienne

należy zabezpieczyć folią. Należy przewidzieć 2-krotne foliowanie okien.

Przewiduje się następujący program prac remontowych:

- skucie zniszczonych i słabych tynków, z detali dekoratorskich na elewacji północnej, zachodniej i wschodniej budynku głównego - około 20%

-	wykonanie na nich nowych tynków dopasowując, w miarę możliwości , ich strukturę do istniejących;

- naprawa uszkodzeń detali tynkarskich –     w szczególności dotyczy to: gzymsów, opasek okiennych, sztukaterii pomiędzy oknami,

-	demontaż wszystkich obróbek blacharskich,

- wymiana obróbek blacharskich na gzymsach

- demontaż parapetów zewnętrznych z dachówki ceramicznej,

- wykonanie nowych parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach dostosowanych do istniejących – ceramiczne,

- usunięcie (zdrapanie) faktury tynku nakrapianego ze ścian elewacji,

- wykonanie nowego cokołu – tynk mozaikowy,

- nadanie jednolitej kolorystyki,

- demontaż renowacja i ponowny montaż krat okiennych,

  - Opis remontu elewacji

5.2.1. Naprawa detali elewacyjnych

Czyszczenie

Przed naprawą detali dekoracyjnych elewacji należy zdemontować obróbki blacharskie, kraty, luźno zwisające przewody i kable.

Powłoki malarskie łuszczące się w sposób widoczny oraz pozostałe, należy usunąć za pomocą szczotek drucianych, strumieniem wody pod ciśnieniem. Po usunięciu powłoki całą powierzchnię detali należy zmyć wodą.

Zlokalizować miejsca odparzonego (odspojonego) tynku.

Po usunięciu odparzonego, łuszczącego się i zawilgoconego tynku należy powierzchnie zmyć wodą pod ciśnieniem z użyciem niewielkiej ilości detergentu (środek powierzchniowo – czynny ułatwiający odtłuszczenie powierzchni)

W miejscach porażonych biologicznie podstawowym zabiegiem jest wykonanie zabiegów biobójczych specjalnymi preparatami.

Zabezpieczenie pęknięć tynku przed jego naprawą

Spękania należy naprawić. poprzez wypełnienie zaprawą renowacyjną z dodatkiem mikrowłókien oraz wzmocnienie tynku poprzez zatopienie w świeżą zaprawę tynkarską siatki z włókna szklanego

Wykaz czynności, które należy wykonać w miejscach wykazujących destrukcję warstw tynkarskich, czyli tam, gdzie może zaistnieć konieczność usunięcia odspojonych powłok tynkarskich:

- Po odsłonięciu muru i oczyszczeniu jego powierzchni należy nanieść obrzutkę pod tynk.

- Lokalne uzupełnienie ubytku oraz zamaskowanie bruzd po instalacjach należy wypełnić lekką masą mineralną.

- Po całkowitym wyschnięciu obrzutki należy nałożyć delikatnie masę tynkarską

z dodatkiem włókien poliestrowych, ze zwiększoną odpornością na pękanie oraz uszkodzenia mechaniczne i zapewniającą odpowiednią trwałość warstwy tynkarskiej.

Tynk jest porowaty i bardzo lekki (do wykonania warstwy grubości 20 mm należy nałożyć 16 kg masy tynkarskiej na 1m² ściany)

Naprawa tynków

Na oczyszczonych ścianach, w miejscach naprawianych należy wykonać tynk renowacyjny:

- pierwszą warstwą jest obrzutka sczepna.

- tynk podkładowy grub. min. 10 mm

- tynk renowacyjny grub. min.15 mm

Grubość warstw tynku dostosować do grubości tynku istniejącego. Tynk renowacyjny należy wykonywać dokładnie, przestrzegając technologii i instrukcji wybranego producenta.

Materiały do wypełniania rys i renowacji starych powierzchni winny być pochodzenia mineralnego, tworzyć elastyczne powłoki, nie zawierać cementu, mieć dobrą przyczepność do podłoża oraz być paroprzepuszczalne i hydrofobowe.

Powierzchnie naprawianych ścian trzeba zagruntować przed malowaniem preparatem gruntującym, dostosowanym do przewidzianej do użycia farby elewacyjnej.

W miejscach występowania objawów korozji biologicznej takich jak glony, porosty,  należy zneutralizować istniejące mikroorganizmy przez naniesienie preparatu biologicznie czynnego i pozostawienie go na 48 godzin bez spłukiwania.

Gzymsy po oczyszczeniu dokładnie umyć. Następnie wykonać naprawę przy użyciu mineralnych zapraw modyfikowanych, wzbogaconych dodatkiem poprawiającym elastyczność i przyczepność do podłoża, przeznaczonych do wykonania profili ciągnionych, posiadających uziarnienie od 0,5 do 1,3 mm. Po wykonaniu napraw gzymsy pomalować.

Uwaga!

Po ustawieniu rusztowań, przed przystąpieniem do remontu należy wykonać szablony gzymsów.

Na elewacjach należy zachować linie rysunku elewacji – poziome, pionowe, elipsy, prostokąty.

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas przydatności do ich użycia.

Wyprawy tynkarskie można nakładać w temperaturze nie niższej niż 5ºC i nie wyższej niż 25ºC, zwłaszcza w dużym nasłonecznieniu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie tynków w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0ºC w ciągu doby.

Wymagane cechy tynku renowacyjnego wg. PN-EN 998-1:

Reakcja na ogień – klasa A1.

Przyczepność - 0,5N/mm²-FP-B.

Kategoria – wytrzymałość na ściskanie – CSII (1,5-5,0N/ mm²). Absorpcja wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym- 0,3kg/m³ po 24 godzinach.

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, µ ≤15. Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna) 0,47W/mK(λ10,dry).

Malowanie

Po oczyszczeniu i wykonaniu wszelkich napraw tynków można przystąpić do malowania detali elewacyjnych wykonując najpierw próbki kolorystyczne. Próbki należy przedstawić projektantowi do akceptacji. Zaprojektowano malowanie detali w kolorze jak dotychczas czyli białym

Do malowania należy stosować farby elewacyjne o wysokiej odporności na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, o odporności na zabrudzenie, wietrzenie oraz porost glonów i grzybów. Farba musi być trwała, nienasiąkliwa, odporna na zwietrzenie i dobrze kryjąca. Należy użyć farby dyspersyjnej, silikatowej, z dodatkiem substancji hydrofobizujących, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Sposób kładzenia, rodzaj podkładu i krotności malowania będą wynikały z zaleceń producenta farb użytych do malowania. Parametry wymagane dla farb w oparciu o normę EN 1062-1:2004:

Stopień przyczepności (wg. PN-80/C-81531) – 1.

Współczynnik przenikania pary wodnej V– śred.5<V2<150[g/m²d].

Przepuszczalność wody W – mała W3<0,1 (kg/m²hº³).

Połysk G - G3- mat

5.2.2. Remont ścian elewacji

Czyszczenie

Na całej powierzchni ścian elewacji  północnej, zachodniej i wschodniej (ściany gładkie i boniowane) należy mechanicznie usunąć (zdrapać) fakturę tynku nakrapianego

Naprawa tynków

Ściany główne gładkie oraz boniowane, posiadają nieliczne odparzenia i ubytki tynku. W miejscach tych proponuje się usunięcie starego tynku do ok. 80cm ponad widoczny pas odparzeń oraz usunięcie istniejących spoin w murze do głębokości ok. 2cm.

Należy zastosować nowe spoiny do co najmniej 2 cm głębokości. Następnie nałożyć szpryc, spełniający rolę mostka sczepnego oraz warstwy ujednolicajacej chłonność podłoża. Szpryc należy zakładać na 50% powierzchni warstwą o grubości około 0,5cm, a przy bardzo chłonnym podłożu – całościowo.

Jeżeli istniejący tynk posiada dużą grubość oraz przy wysokim stopniu zasolenia - na tak przygotowane podłoże nałożyć dodatkowy tynk wyrównawczy na grubość min. 1cm, a max. 2cm w jednym cyklu, w zależności od grubości tynku istniejącego. Zaprawę tą należy mieszać tylko w agregatach lub przy pomocy szybkoobrotowych wierteł.

Przy grubościach powyżej 4cm stosować dodatkowy nośnik np. siatka Rabitza zamontowana do ściany z odpowiednim odstępem. Przy tynkowaniu wielowarstwowym stosować siatkę zmniejszającą skurcz – wtopioną na 2/3 łącznej grubości tynku. Tego tynku nie zacierać na gładko, należy zostawiać ostrą powierzchnię dla łatwiejszej przyczepności kolejnych warstw.

Nakładanie tynku wyrównawczego

Następna warstwą jest tynk wyrównawczy, nakładany na grubość min. 1cm, a max. 2cm w jednym cyklu – najlepiej w dwóch warstwach. Minimalna łączna grubość to 1,5cm, maksymalna 4cm. Przy tynkowaniu wielowarstwowym stosować siatkę zmniejszającą skurcz w 2/3 łącznej grubości. Tego tynku nie zacierać na gładko, należy zostawiać ostrą powierzchnię dla łatwiejszej przyczepności kolejnej warstwy.

Nakładanie tynku nawierzchniowego

Na tak przygotowane podłoże nakłada się tynk nawierzchniowy, gładki o właściwościach:

- wysoka paroprzepuszczalność  Sd < 0,2m

- odporność na wodę  w < 0,5kg

- wysoka przyczepność i elastyczność

Tynk nawierzchniowy malować farbą krzemowo – organiczną.

6. Termomodernizacja (zachodni segment budynku Aresztu Śledczego)

Powierzchnia zabudowy po dociepleniu ścian zewnętrznych – 125,73m2

Kubatura po dociepleniu ścian zewnętrznych – 1474,81m3

  - Ogólny program prac remontowych

Przed rozpoczęciem wszelkich prac remontowych otwory okienne

należy zabezpieczyć folią. Należy przewidzieć 2-krotne foliowanie okien.

Przewiduje się następujący program prac remontowych:

- demontaż krat okiennych

- skucie zniszczonych i słabych tynków  - około 20%

-	uzupełnienie tynków

-	demontaż wszystkich obróbek blacharskich;

- demontaż parapetów zewnętrznych z dachówki ceramicznej i z blachy

- montaż prefabrykowanych gzymsów, w miejscu istniejących

- wymiana obróbek blacharskich na gzymsach

- wykonanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej

- wykonanie nowego cokołu – tynk mozaikowy

- nadanie jednolitej kolorystyki;

- renowacja i częściowa wymiana krat okiennych

6.2. Docieplenie ścian zewnętrznych

a) Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian zewnętrznych należy sprawdzić stan tynków. Tynki słabe luźno związane z podłożem należy skuć.

Przed wykonaniem nowych tynków należy ściany dokładnie oczyścić, spłukać gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środka powierzchniowo-czynnego.

W miejscach gdzie usunięto tynk cementowo-wapienny, na przygotowaną, zwilżoną powierzchnię wykonać tynk kategorii II.

Tynk kat. II przy zastosowaniu nakładania mechanicznego na podłoże o dobrej przyczepności może być uzyskany przez bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoże, bez wykonywania obrzutki

Na pozostałej powierzchni ścian na tynkach wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu.

Zaleca się skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych i okiennych, aby możliwe było je ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic.

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw, (jeżeli uległy w sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm.

Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. Przyczepność powłoki można sprawdzić poprzez jej nacięcie nożem, przyklejenie taśmy samoprzylepnej a następnie jej zerwanie. Jeśli w wyniku tej próby nastąpi oderwanie fragmentu powłoki należy ją uznać jako słabo przyczepną.

Lokalne ubytki i miejsca gdzie skuto tynki słabo związane z podłożem należy wypełnić zaprawą tynkarską lub zaprawą wyrównująco - szpachlową.

Oczyszczone podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym zwiększającym przyczepność masy klejącej.

Płyty styropianowe muszą stanowić równą płaszczyznę. Podłoża o nierównościach większych niż 1cm. należy wyrównać przy użyciu zaprawy wyrównująco - szpachlowej celem uzyskania równomiernej płaszczyzny.

Co najmniej 40 cm ponad powierzchnią terenu należy zamocować na ścianie profil cokołowy stosując, co najmniej 3 kołki na 1mb.

b) Mocowanie i zbrojenie płyt styropianowych

Odpowiednio przygotowaną zaprawę klejąca należy nakładać na poszczególne płyty styropianowe metodą pasmowo punktową. Szerokość pasma zaprawy klejącej ułożonej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm. na pozostałej powierzchni zaprawę należy nakładać plackami o średnicy 8-12 cm. Łączna powierzchnia nałożonej zaprawy klejącej powinna obejmować, co najmniej 40% płyty.

Przy klejeniu płyt do podłoży równych i gładkich metodą płaszczyznową należy klej nakładać na płyty styropianowe i przeczesać pacą zębatą 10x10 mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej płyty należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w odpowiednim miejscu i docisnąć do uzyskania równej powierzchni z sąsiednimi płytami. Płyty należy układać mijankowo szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych.

Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych, szczeliny między płytami szersze niż 2 mm. należy wypełnić paskami styropianu lub dokładnie wypełnić pianką poliuretanową.

W przypadku nierówności ułożenia płyt styropianowych ich powierzchnie należy wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Należy zwrócić szczególną uwagę na pozostawienie prostych krawędzi przy narożach ścian oraz otworów drzwiowych i okiennych. Powierzchnię styropianu należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.

Płyty styropianowe należy dodatkowo zamocować poprzez zastosowanie kołków 
rozporowych. Ich długość należy dobrać uwzględniając grubość płyty styropianowej warstwy kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej głębokości kotwienia w ścianie. Otwory w materiałach drążonych i betonie komórkowym należy wykonywać wiertarkami bez użycia udaru.

Przy narożach otworów okiennych na styropianie należy nakleić pod kontem 45° kawałki tkaniną zbrojącą o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku.

Naroża przy zbiegu ścian budynku, a także przy otworach okiennych należy wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych na kleju.

Zaprawę klejąco-zbrojącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą pasmami o szerokości siatki z włókna szklanego i przeczesać kielnią zębatą 10×10 mm.

W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast siatkę i równo zaszpachlować. Siatka z włókna szklanego powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać sfałdowań i być całkowicie zatopiona w masie kleju. Warstwa zbrojona pojedynczą siatką powinna mieć grubość 3-5 mm. Sąsiednie pasy siatki należy układać na zakład ok.10 cm.

c) Wykonanie elewacji

W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach nanieść szczotką lub wał-

kiem jedną warstwę odpowiednio dobranego podkładu tynkarskiego do rodzaju tynku zewnętrznego.

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku. Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej.

Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego zwracając szczególną uwagę na połączenie tynku na poszczególnych obszarach roboczych.

Powierzchnię tynku o fakturze „baranka” należy zacierać ruchem kolistym.

Do fakturowania należy używać pace z tworzywa sztucznego.

Nałożony tynk w czasie jego wysychania należy chronić przed wpływem wilgoci (deszczu, mgły), aby zapobiec przed tworzeniu się na jego powierzchni plam i wykwitów.

7. Rozwiązania materiałowo – wykonawcze termomodernizacji

7.1. Ściany nadziemia, kominy

1.Warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub zaprawy klejowej

2. Płyta termoizolacyjna:

- Ściany nadziemia styropian EPS 70-040, grubości 15cm.

- Szpalety okienne i drzwiowe styropian jw. grubości 2-5 cm.

- Kominy styropian grubości 5 cm. Czapki kominowe obrobić blachą powlekaną 0,5 mm i papą termozgrzewalną.

3. Warstwa zbrojąca:

- wzmocniona do wys. 2m powyżej cokołu (zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną podwójną siatką z włókna szklanego)

- powyżej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego)

4. Wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

- środek gruntujący wzmacniający przyczepność masy tynkarskiej,

- tynk silikatowy,

- tynk kwarcowy mozaikowy (cokół),

Płyty  EPS 70-040  grubości 15 cm.

Parametry techniczne:

Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10°C (W/mK)                                  0,035

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym (kPa)                           200

Nasiąkliwość wodą po 28 dniach przy całkowitym zanurzeniu [%]                       <1%

Klasa reakcji na ogień                                                                                                  E

Zaprawa klejowa - mineralna, modyfikowana polimerami, spełniająca poniższe warunki:

- Przyczepność zaprawy klejowej do podłoża betonowego > 0,720 N/mm2

- Przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni styropianu SM 15 > 0,100 N/mm2

- Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) > 2.OO N/mm2

- Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) > 6.901) N/mm2

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej u < 35.

Masa zbrojeniowa - bezcementowa masa zbrojeniowa do zatapiania siatki zbrojeniowej o wysokiej elastyczności (odporność na rozciąganie do 3 %) wzbogacona mikrowłóknem szklanym w postaci pasty, z możliwością nanoszenia mechanicznego za pomocą techniki silosowej, spełniająca poniższe warunki:

- Przyczepność zaprawy klejowej do podłoża betonowego > 1,300 N/mm2

- Przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni styropianu  15 > 0.100 N/mm2

- Współczynnik przewodności cieplnej zaprawy zbrojeniowej < 0.70 W/mK

- Współczynnik wchłaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0.060 kg/m2h0,5

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 50 < u <200

Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego, odporna na środowisko zasadowe (impregnowana przeciwalkaicznie), ze splotem klejonym, spełniająca poniższe warunki:

- Ciężar powierzchniowy 155 g/m

- Wytrzymałość na zrywanie osnowy (po 28 dniach w przeciętnych warunkach klimatycznych) >l.75kN/5cm

- Wytrzymałość na zrywanie wątku (po 28 dniach w przeciętnych warunkach klimatycznych) > 1.75kN/5cm.

- Wytrzymałość na zrywanie osnowy (po 28 dniach w wodnym roztworze ługu cementowego) > 1.20kN/5cm.

- Wytrzymałość na zrywanie wątku (po 28 dniach w wodnym roztworze ługu cementowego) > 1.20kN/5cm

- Wydłużenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):

-osnowa > 3.5%,

- wątek > 3.5%

Do zbrojenia naroży i krawędzi stosować listwy aluminiowe,

Wyprawa końcowa

- tynk silikatowy  w postaci masy gotowej do użycia.

Tynk może być stosowany na każdym czystym, suchym i mocnym podłożu. Przygotowaną powierzchnię należy zagruntować preparatem do tynków silikatowych w kolorze tynku. Masę tynkarską bezpośrednio przed użyciem należy przemieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Tynk nanieść po wyschnięciu środka gruntującego w równomiernej warstwie. Ułożoną warstwę należy starannie wygładzić. Stosować narzędzia ze stali nierdzewnej lub plastiku. Faktura tynku jest zależna od ruchów ręki przy zacieraniu masy. Użyte do tynkowania narzędzia należy natychmiast po zakończeniu prac umyć wodą przed wiązaniem resztek zaprawy. Wykonaną warstwę tynku należy chronić przed deszczem i mrozem oraz przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Ściany należy wyprawić w całości i bez przerw w temperaturze od 5–25° C.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Czas wiązania masy tynkarskiej - około 12 godzin. Niesprzyjające warunki atmosferyczne mogą wydłużyć lub skrócić wiązanie tynku.

Ziarnistość:				1,5 / 2,0 / 3,0 mm

Gęstość:				 ok. 1,8 kg/dm3

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 	30-50

Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,7 W/mK

pH: 					12

nasiąkliwość (współczynnik w):	 <0,20 kg/m2ｷh0,5

współczynnik Sd: 			0,06-,010 m (przy 2 mm grubości warstwy)

8. Kolorystyka elewacji

Pokrycie dachu

-  Blacha gładka powlekana na rąbek stojący w kolorze

czerwono - wiśniowym:						  wg.   RAL nr 3001

-  Obróbki blacharskie w kolorze wiśniowo - brązowym:		RAL nr 3004

-  Czapy kominowe pokryte blachą powlekaną w kolorze:		RAL nr 3004

-  Rynny i rury spustowe w kolorze ciemnego brązu:			RAL nr 3007

-  Ściany kominów i ściany boczne lukarn:

tynk silikatowy nr K10070

-  Ściany nadziemia nieocieplane pokryte farbą silikatową w kolorze w kolorze wg. kolorystyki KABE:								    nr K10070

-  Naroża budynku i detale architektoniczne: farba silikatowa w kolorze białym.

-  Ściany nadziemia, ocieplone pokryte tynkiem silikatowym w kolorze wg. kolorystyki KABE:									  nr K10070

-  Cokół budynku – cienkowarstwowy tynk mozaikowy w kolorze:

„ciemno - piaskowo bordowo brązowy” f-my BAUMIT, (lub inny o równoważnych parametrach) nr katalogowy: MosaikPutz 038.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty i kryteria techniczne (certyfikaty, atesty) pod kątem dopuszczenia ich stosowania pod kątem zdrowotnym – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08.11.2004r. – Dz.U.Nr 249 poz. 2498

Barwy kolorów pokazano na rys nr 712 - Elewacje.

9. Ochrona przeciwpożarowa

Warunki ochrony przeciwpożarowej bez zmian.  Docieplenie budynku materiałami zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

10.  Wpływ inwestycji na środowisko

Planowana inwestycja nie wpłynie w negatywnie na środowisko ani nie spowoduje zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, tak w trakcie prowadzenia robót budowlanych, jak i w trakcie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte zostały w informacji BIOZ.

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki będą przekazane do utylizacji przez wykonawcę robót budowlanych.

11. Wpływ planowanej inwestycji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty termomodernizacyjne i remontowe nie mają wpływu na stan techniczny i bezpieczeństwo konstrukcji budynku i nie stworzą stanu zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników podczas eksploatacji obiektu.

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejącego obiektu pozwalają na przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych i remontu elewacji.

12. Ochrona konserwatora

Budynek będący przedmiotem opracowania jest wpisany do gminnej ewidencji zbytów,  nie jest wpisany do rejestru zabytków.

13 Szkody górnicze

Budynki objęte opracowaniem nie leżą na terenie występowania szkód  górniczych i nie wymagają zabezpieczenia na szkody górnicze.

14. Uwagi

- O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały używane podczas robót muszą być najwyższej jakości oraz muszą posiadać atesty stosownych władz polskich dopuszczających ich stosowanie jako materiał budowlany w Polsce.

- Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Wszystkie prace muszą być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

- Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszelkie próbki materiałów i wyrobów.

- Materiały wymienione w dokumentacji wykonawczej mogą być zastąpione przez podobne o równych lub lepszych właściwościach pod warunkiem akceptacji przez nadzór autorski.

- Nazwy własne materiałów przywołane w dokumentacji technicznej służą określeniu pożądanego standardu wykonania oraz określenia właściwości i wymogów technicznych dla danego rozwiązania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem;

- Zachowania właściwości technicznych i estetycznych nie gorszych jak w projekcie.

- Zmiana kolorystyki wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

- Jeżeli zamiana materiałów wymaga wprowadzenia istotnych zmian do opracowania koszty dokumentacji zamiennej ponosi wykonawca.

- Zastosowane zamienniki muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie wg obowiązujących przepisów szczegółowych.

Opracował:

15. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

15.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji         po szczególnych obiektów

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

- remont elewacji wraz z kolorystyką budynku Aresztu Śledczego i Sądu Rejonowego w Nisku

- docieplenie ścian zewnętrznych zachodniego segmentu budynku Aresztu Śledczego (elewacja zachodnia, południowa i wschodnia)

Zakres robót ogólnobudowlanych obejmuje:

- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań),

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian,

- Wykonanie remontu oraz docieplenia ścian zewnętrznych

- Nałożenie tynku cienkowarstwowego, barwionego w masie

- Wykonanie obróbek blacharskich

- Demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku.

15.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na działce, na której znajduje się omawiany budynek występują obiekty budowlane:

- lokalna sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- sieć gazowa

- sieć eNN i teletechniczna.

15.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub Rozbiórce

Nie występują.

# 15.4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementami mogącymi stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie, na którym realizowana będzie inwestycja są:

- ruch kołowy na drodze,

- ruch pieszy,

Teren objęty robotami budowlanymi należy wydzielić poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia, oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Prace należy prowadzić szczególnie ostrożnie, zamontować siatki zabezpieczające rusztowanie.

15.5. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Prace związane z malowaniem ścian budynku będą realizowane w technologii tradycyjnej, dla której nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń podczas realizacji zadania.

W celu zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości, podczas wykonywanych prac, należy rusztowania wyposażyć w poziome barierki ochronne oraz całą płaszczyznę pionową rusztowań zabezpieczyć siatką ochronną.

Pracownicy pracujący na wysokości powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do pracy na wysokości oraz przeszkoleni w zakresie BHP.

Podczas realizacji robót mogą wystąpić niżej podane zagrożenia:

Realizacja omawianego przedsięwzięcia nie wiąże się z wykonywaniem robót szczególnie niebezpiecznych, nie mniej należy przeprowadzić:

- szkolenie wstępne na budowie i udokumentowane w dzienniku szkoleń przed rozpoczęciem pracy na budowie dla pracowników nowozatrudnionych,

- szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stanowisku pracy dla każdego pracownika wykonującego pracę na nowym stanowisku (dotyczy również innych pracowników w przypadku niewykonywania danych czynności przez okres, co najmniej jednego miesiąca) – dokumentowane w dzienniku szkoleń stanowiskowych.

15.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- Prowadzenie robót zgodnie z projektami,

- Ustawienie tablic informujących o tym, że osoby postronne nie mają prawa wstępu na teren robót ze względu na głębokie wykopy i pracę sprzętu mechanicznego,

- Wyposażenie kierownictwa robót w sprzęt umożliwiający szybką komunikację z odpowiednimi służbami o konieczności udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia.

Uwaga:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z Art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami, Kierownik Budowy przed rozpoczęciem prac jest obowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracował:

B. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania

wysokosprawnych alternatywnych systemów

zaopatrzenia w energię.